개발 기획서

Sentinel Swarm

보안 내성형 자율 드론 군집 시스템

Security-Resilient Autonomous Drone Swarm

GPS-denied 환경에서 카메라+IMU만으로 자기위치를 추정하고,

Jetson Edge AI로 객체를 인식하며, 서로 통신해 탐색 영역을 나누는 드론 군집.

단, 통신 계층에 인증·침입탐지를 넣어 스푸핑/악성 노드가 있어도 군집이 무너지지 않는다.

문서 버전 1.0  ·  2026-06-23

기반 자산: ROS 2 SDV Fail-Safe Platform → 드론 군집으로 진화

목차

1. 배경 및 기획 의도

2. 직무 요구사항 분석과 차별화 전략

3. 시스템 개요 — Sentinel Swarm

4. 시스템 아키텍처

5. 5단계 구현 로드맵

6. 기존 SDV 자산 → 드론 군집 진화 매핑

7. 기술 스택 (ROS 2 Humble 기준)

8. 평가 지표 (Evaluation Metrics)

9. 개발 일정 및 MVP 범위

10. 공고 요구사항 매핑표 및 면접 차별 포인트

11. 구현 현황 및 실연동 검증

1. 배경 및 기획 의도

## 1.1 직무의 본질

이 직무는 단순 드론 SW 개발이 아니라 「자율비행 + 군집 + Edge AI 알고리즘 엔지니어」를 찾는 자리다. 공고를 다시 보면 Swarm Coordination, Drone-to-Drone Communication, Multi-Agent Decision의 비중이 매우 크다. 군집 통신은 본질적으로 신뢰·인증·이상탐지 문제이며, 이는 지원자 본인의 본업 영역(차량 보안)과 정확히 겹친다.

## 1.2 지원자의 진짜 차별점

SLAM/YOLO를 잘하는 것은 차별점이 아니다 — 수백 명의 지원자가 모두 해온다. 본 지원자의 거의 유일한 무기는 다음 조합이다:

임베디드 실시간 SW — AUTOSAR / FreeRTOS 기반 실시간 제어 경험

차량 보안 — ISO 21434, SecOC, HSE 암호, PKI/X.509 인증

CAN IDS — 실차 네트워크 침입탐지 설계·구현

Swarm Consensus under Attack — 이미 스코핑해 둔 군집 합의·공격 내성 연구

즉 「보안·안전(ISO 21434, SecOC, CAN IDS)을 아는 자율비행 엔지니어」라는, 이 분야에서 거의 유일한 포지셔닝이 가능하다. 본 기획은 이 조합을 하나의 일관된 시스템으로 꿴다.

## 1.3 왜 단일 플래그십인가

3개의 분리된 프로젝트(SLAM 데모 + YOLO 데모 + Swarm 데모) 대신, 하나의 일관된 플래그십으로 단계적으로 키운다. 면접에서 "프로젝트 3개 했어요"보다 "이 시스템을 단계별로 키웠어요"가 훨씬 강력하며, 이력서의 모든 키워드(임베디드·실시간·보안·군집)가 하나로 꿰인다.

결정적으로, 이 플래그십은 백지에서 시작하지 않는다. 기존 ROS 2 SDV Fail-Safe Platform (분산 ECU·상태머신·IDS·공격 노드)이 이미 존재하며, 이를 드론 군집으로 진화시킨다. "차량 SecOC/IDS 경험을 실제 ROS 2 드론 군집 통신에 이식했다"는 서사가 코드로 증명된다. (상세 매핑은 6장 참조)

2. 직무 요구사항 분석과 차별화 전략

공고 핵심 요구사항을 일반 지원자와 본 지원자의 대응으로 비교하면 다음과 같다. 마지막 두 행이 본인만 채울 수 있는 칸이다.

| 공고 요구 | 일반 지원자 | 본 지원자 (Sentinel Swarm) |
| --- | --- | --- |
| 자율비행 / SLAM | SLAM 데모 | 동일 (VIO + EKF) |
| Edge AI (Jetson) | YOLO 데모 | 동일 (TensorRT 최적화) |
| Swarm / Multi-Agent | 가끔 함 | + 보안 내성 (Byzantine-resilient) |
| 통신 신뢰성 | 거의 없음 | SROS2 인증 + 경량 IDS |
| 실시간 SW | 학습 중 | 본업 (AUTOSAR / FreeRTOS) |
| 안전·보안 표준 | 거의 없음 | ISO 21434 / SecOC / CAN IDS 경력 |

차별화 전략의 핵심: 면접에서 "차량 SecOC를 드론 군집 통신에 어떻게 옮겼나" 단 하나의 질문으로 다른 지원자와 완전히 갈린다. 본 기획은 이 질문에 코드와 데모로 답하도록 설계한다.

3. 시스템 개요 — Sentinel Swarm

## 3.1 한 줄 정의

GPS 없는 환경에서 카메라+IMU만으로 자기위치를 추정하고, Jetson에서 객체를 인식하며, 서로 통신해 탐색 영역을 나누는 드론 군집. 단, 통신 계층에 인증·침입탐지를 넣어 스푸핑/악성 노드가 있어도 군집이 무너지지 않는다.

## 3.2 핵심 가설

이 시스템은 기존에 스코핑해 둔 "Swarm Consensus under Attack"의 실전 드론 버전이다. 시뮬레이션에만 있던 합의·공격 모델을 PX4/Gazebo 위에 올리고, 보안 레이어를 실제 ROS 2 통신(DDS)에 붙인다.

GPS-denied: GPS 스푸핑/재밍 상황에서도 VIO 기반 자기위치 추정으로 비행 지속

군집 통신: 드론 간 위치·상태 공유로 탐색 영역을 동적으로 분배

보안 내성: 메시지 인증(SROS2) + 이상탐지(IDS) + Byzantine 합의로 악성 노드 격리

Edge AI: 클라우드 의존 없이 Jetson 온보드에서 실시간 객체 인식·회피

## 3.3 핵심 시나리오

| 시나리오 | 입력 / 공격 | 기대 동작 |
| --- | --- | --- |
| 정상 군집 탐색 | 탐색 미션 시작 | 드론들이 영역 분배 후 자율 탐색 |
| GPS 스푸핑 | 위조 GPS 좌표 주입 | VIO로 전환, 위치 추정 유지 |
| 악성 노드 | 위조 위치/합의 메시지 발행 | IDS 탐지 → 합의에서 노드 격리 |
| 미인증 메시지 | SROS2 인증서 없는 노드 | DDS-Security가 통신 거부 |
| 장애물 / 객체 | 경로상 객체 탐지 | YOLO 인식 → 회피 경로 재계획 |

4. 시스템 아키텍처

## 4.1 계층 구조

| 계층 | 구성 요소 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Mission / Swarm | Swarm Coordinator, Area Allocator | 탐색 영역 분배, 다중 에이전트 의사결정 |
| Security (차별점) | IDS Node, SROS2/DDS-Security, Consensus Guard | 메시지 인증, 이상탐지, Byzantine 합의 격리 |
| Perception / AI | VIO/EKF Estimator, YOLO Inference (Jetson) | GPS-denied 위치추정, 객체 인식 |
| Flight Control | Offboard Controller, PX4 SITL | 이착륙·웨이포인트·속도/PID 제어 |
| Simulation / HW | Gazebo, Jetson Orin Nano, MAVROS | 물리 시뮬레이션, 온보드 연산, 펌웨어 브리지 |

## 4.2 데이터 흐름 (단일 드론 + 보안 레이어)

[Camera+IMU] -> VIO/EKF -> pose -> Offboard Controller -> PX4 SITL
                                |                            |
[Jetson YOLO] -> detections ----+--> Path Planner            v
                                                          [Gazebo]

Swarm bus (DDS, SROS2-secured):
  drone_i  --(signed pose/state)-->  IDS Node  --> Consensus Guard
                                        |               |
                          anomaly event |               | quarantine
                                        v               v
                                  Security Log     Area Allocator

## 4.3 보안 레이어 상세

전송 인증 — SROS2(DDS-Security)로 노드 간 X.509 인증서 기반 메시지 인증·암호화. 미인증 노드는 토픽 구독/발행 자체가 거부됨 (SecOC의 드론판).

이상탐지(IDS) — 군집 메시지의 값 범위·상태 일관성·발행 주기를 검사하는 경량 노드. 기존 SDV security_ecu의 검증 로직을 군집 메시지로 확장.

Byzantine 합의 — 위조 위치/상태를 발행하는 노드를 다수결·평판 기반으로 식별하고 영역 분배 합의에서 격리.

5. 5단계 구현 로드맵

기존에 정리한 흐름에 보안 레이어를 더한 5단계. 각 단계는 독립적으로 데모 가능하다.

## 1단계 — 단일 드론 비행 (ROS 2 + PX4 SITL + Gazebo)

Offboard 제어로 이착륙·웨이포인트 비행. PID/속도 제어 튜닝.

→ 공고 매핑: PID / Control System

## 2단계 — VIO/SLAM GPS-denied 위치추정

시뮬 카메라+IMU를 EKF로 융합. GPS 끊긴 상태에서 자기위치 추정 + 장애물 회피.

→ 공고 매핑: VIO, GPS-Denied Navigation, Obstacle Avoidance

## 3단계 — Jetson Edge AI

Jetson에서 YOLO 실시간 추론 → 탐지 물체를 회피 경로에 반영. TensorRT 최적화.

→ 공고 매핑: Object Detection, Onboard Navigation, Jetson

## 4단계 — Multi-drone 군집

SITL 2~3대, DDS로 위치 공유·탐색 영역 분배·충돌 회피.

→ 공고 매핑: Swarm Coordination, Drone-to-Drone, Multi-Agent

## 5단계 — 보안 내성 레이어 (차별점)

SROS2(DDS-Security) 인증 적용 + 경량 IDS 노드가 스푸핑/악성 메시지 탐지 → Byzantine-resilient consensus로 오염 노드 격리. GPS 스푸핑 공격 시나리오 데모.

→ 공고 매핑: Drone-to-Drone Communication, Trust/Reliability

6. 기존 SDV 자산 → 드론 군집 진화 매핑

본 플래그십은 기존 "ROS 2 SDV Fail-Safe Platform"을 진화시킨다. 아래는 재사용·진화 매핑이다. 특히 보안·Fail-Safe 자산은 거의 그대로 5단계의 출발점이 된다.

| 기존 SDV 패키지 | 역할 (현재) | Sentinel Swarm에서의 진화 |
| --- | --- | --- |
| security_ecu | 배터리·모터 데이터 유효성 검사 → SecurityEvent | 군집 메시지 IDS 노드로 확장 (5단계) |
| attack_node | 스푸핑 메시지(SOC 150%) 주입 | GPS 스푸핑 / 악성 노드 공격 주입기 (5단계) |
| vehicle_manager | 상태머신 INIT→READY→MISSION→MRM→EMERGENCY | Drone Flight Manager + 군집 상태 조정 |
| motor_ecu | 속도 정책, GoToTarget/ReturnHome Action | Offboard Controller, 웨이포인트 Action (1단계) |
| sensor_ecu | 장애물 탐지 + Sim/Hw Driver 추상화 | VIO/Perception 입력 + 카메라 드라이버 (2·3단계) |
| diagnostics_ecu | Heartbeat timeout 기반 고장 탐지 | 군집 노드 생존·신뢰도 모니터 (4·5단계) |
| sdv_interfaces | Custom msg/srv/action (SecurityEvent 등) | Swarm msg 추가 (SignedPose, ConsensusVote 등) |
| sdv_bringup | 통합 launch | 다중 드론 + 보안 레이어 launch |

재사용 핵심: SecurityEvent 메시지, 이상탐지 cooldown 로직, Heartbeat/timeout 패턴, Sim/Hw Driver 추상화, 비동기 Action 수명주기 관리는 코드 수준에서 그대로 이식된다.

7. 기술 스택 (ROS 2 Humble 기준)

PX4/MAVROS 및 드론 생태계 튜토리얼 대다수가 Humble(Ubuntu 22.04) 기준으로 작성되어 있어 호환성·자료 측면에서 Humble을 채택한다. (기존 SDV는 Jazzy였으나 드론 통합 편의를 위해 다운그레이드)

| 구분 | 기술 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Middleware | ROS 2 Humble (Ubuntu 22.04, LTS) | PX4/MAVROS 생태계 호환 최적 |
| Flight Stack | PX4 SITL + Gazebo | Offboard 제어 |
| Bridge | MAVROS | MAVLink ↔ ROS 2 |
| Localization | VIO + EKF (robot_localization) | GPS-denied 자기위치 추정 |
| Edge AI | Jetson Orin Nano Super (~$249) + TensorRT | 온보드 실시간 추론 |
| Object Detection | YOLO11 (또는 YOLOv8) | 모델보다 Jetson 추론 최적화가 핵심 |
| 통신 / 보안 | Fast DDS + SROS2 (DDS-Security, X.509) | SecOC/PKI 경험과 직결 |
| Language | Python 3.10 (+ 일부 C++) | Humble 기준 |
| Build | colcon, ament_python / ament_cmake |  |

주의: PX4/MAVROS 튜토리얼이 Humble 기준이어도 일부는 구버전 API를 쓴다. 막히는 부분은 공식 PX4 문서와 ros2_control 마이그레이션 노트를 교차 확인한다.

8. 평가 지표 (Evaluation Metrics)

각 단계의 성공을 정량적으로 검증할 수 있도록 지표를 정의한다.

| 단계 | 지표 | 목표치 (데모 기준) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 웨이포인트 도달 위치 오차 | < 0.5 m (SITL) |
| 2 | VIO 위치 추정 드리프트 (GPS off) | 60초 비행 시 < 1.0 m |
| 2 | 장애물 회피 성공률 | > 90% (시나리오 반복) |
| 3 | Jetson YOLO 추론 속도 | > 15 FPS (TensorRT, 640px) |
| 3 | 탐지→회피 반영 지연 | < 200 ms |
| 4 | 2~3대 영역 분배 수렴 시간 | < 5 s |
| 4 | 드론 간 최소 분리 거리 위반 | 0 회 (충돌 회피) |
| 5 | IDS 악성 메시지 탐지율 / 오탐률 | 탐지 > 95% / 오탐 < 5% |
| 5 | 악성 노드 합의 격리 시간 | < 3 s |
| 5 | GPS 스푸핑 후 비행 지속 | VIO 전환으로 미션 완수 |

9. 개발 일정 및 MVP 범위

## 9.1 전체 일정 (Full Scope, 4~6개월)

| 기간 | 단계 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Month 1 | 1단계 + 환경 구축 | PX4 SITL 단일 드론 Offboard 비행 |
| Month 2 | 2단계 | VIO/EKF GPS-denied 위치추정 + 회피 |
| Month 3 | 3단계 | Jetson YOLO 온보드 추론 통합 |
| Month 4 | 4단계 | 2~3대 군집 영역 분배 + 충돌 회피 |
| Month 5 | 5단계 | SROS2 인증 + IDS + Byzantine 합의 |
| Month 6 | 통합·데모·문서 | 공격 시나리오 데모 + 포트폴리오 정리 |

## 9.2 MVP 범위 (시간 부족 시)

전체는 부담이 크므로, 최소 버전만으로도 완결된 스토리가 나온다:

1·2단계 — GPS-denied 단일 자율비행 (VIO + 회피)

4단계 라이트 — SITL 2대 통신·위치 공유

5단계 핵심 — SROS2 인증 + IDS 노드 1개 (악성 메시지 탐지 데모)

Jetson 실HW와 5대 군집은 README에 "확장 계획"으로 명시한다. MVP만으로도 "보안을 아는 자율비행 엔지니어" 서사는 완성된다.

10. 공고 요구사항 매핑표 및 면접 차별 포인트

## 10.1 공고 ↔ 구현 단계 매핑

| 공고 키워드 | 대응 단계 | 구현 내용 |
| --- | --- | --- |
| PID / Control System | 1단계 | Offboard 속도/자세 제어 튜닝 |
| VIO / GPS-Denied Navigation | 2단계 | EKF 카메라+IMU 융합 |
| Obstacle Avoidance | 2단계 | 회피 경로 재계획 |
| Object Detection / Jetson | 3단계 | YOLO + TensorRT 온보드 |
| Onboard Navigation | 3단계 | 탐지 결과 경로 반영 |
| Swarm Coordination | 4단계 | 영역 분배 알고리즘 |
| Drone-to-Drone Comm. | 4·5단계 | DDS + SROS2 보안 통신 |
| Multi-Agent Decision | 4·5단계 | 합의 기반 분배 + 격리 |
| 통신 신뢰성 / 안전 | 5단계 | IDS + Byzantine 합의 |

## 10.2 면접 차별 포인트

"차량 SecOC를 드론 군집 통신에 어떻게 옮겼나" — SROS2/X.509로 답변, 코드 시연.

"악성 노드가 섞이면 군집은 어떻게 되나" — IDS 탐지 + Byzantine 합의 격리 데모.

"GPS가 막히면" — VIO 전환으로 비행 지속, 위치 드리프트 지표 제시.

"실시간성은 어떻게 보장하나" — AUTOSAR/FreeRTOS 본업 경험 + 추론 지연 지표.

"ISO 21434 경험이 드론에 의미가 있나" — 위협 모델링(TARA)을 군집 통신에 적용한 사례.

결론: 일반 지원자가 채우지 못하는 "보안·안전 표준 + 실시간 SW + 자율비행 군집"의 교집합을 하나의 동작하는 시스템으로 증명하는 것이 본 기획의 목표다.

11. 구현 현황 및 실연동 검증

기획서 작성 이후 5단계 전체를 코드로 구현하고, 기존 SDV 플랫폼을 드론 군집으로 진화시켰다. 단계별 현황은 다음과 같다.

| 단계 | 구현 패키지 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 1. 단일 Offboard 비행 | drone_offboard, drone_bringup | 구현·단위테스트 / SITL 비행 검증 전 |
| 2. GPS-denied 위치추정+회피 | drone_localization, drone_avoidance, drone_interfaces | 구현·단위테스트 / SITL 검증 전 |
| 3. Jetson YOLO 인지 | drone_perception | 구현·단위테스트 / 추론노드·Jetson 검증 전 |
| 4. 다중 드론 군집 좌표화 | swarm_coordination, swarm_agent | 구현 + 실런타임 검증 완료 |
| 5. 보안 내성 레이어 | swarm_security, swarm_ids, swarm_consensus, swarm_attacker, swarm_viz | 구현 + 실런타임 검증 완료 |

## 11.1 실연동 검증 (ROS 2 Humble / Ubuntu 22.04)

| 검증 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| colcon build (전체 25 패키지) | 25/25 성공 (메시지 생성 cmake 3개 포함) |
| colcon test (알고리즘 6 패키지) | 53 tests, 0 failures |
| Phase 4 런타임 (4-drone) | 4드론+consensus 정상, pose 40Hz, 전원 trusted |
| Phase 5 런타임 (insider_teleport) | drone_3 TELEPORT 탐지 → 격리, trusted=[drone_1, drone_2] |

핵심 검증 포인트: 그룹키를 가진 내부자(drone_3)는 MAC 인증을 통과하지만, IDS의 물리 타당성(TELEPORT) 검사에 걸려 탐지되고, Byzantine 합의 가드가 정족수·지속증거 충족 시 격리한다. 정직한 드론에는 오탐이 발생하지 않았고, 격리 후 신뢰 집합이 자동 재구성되어 영역이 재분할되었다 — 차량 SecOC/IDS 개념이 드론 군집 통신에서 실제로 동작함을 코드와 런타임으로 입증.

## 11.2 코드 가용성

전체 소스: github.com/naimkim/sdv_platform_drone (ROS 2 Humble, Apache-2.0)

알고리즘 코어(PID, SecOC MAC, Kalman 융합, GPS 무결성 모니터, 포텐셜 필드, 군집 분배/커버리지/충돌)는 ROS 비의존 순수 함수로 분리해 단위 테스트로 검증했다.